Cambios de Base

X Jn -> X Jm: Xa.Yn*n1+Xb.Y*n2+…+Xc.Y*n3 / Y = Máximo valor de la base a pasar (10 en J10 = 2 en J2 = 8 en J8).  Recomendado utilizar en casos que no incluyen J10 (base 10). Ejemplo:

536 J10 ---> J8

5.10*2 + 3.10*1 + 6.10*0 = 5.8*2 + 3.8*1 + 6.8*0

500 + 30 + 6 = 320 + 24 + 6

536 J10 = 350 J8

Pasaje de base 10 a otras bases: realizar la división del número base 10 por la base a la que se quiere pasar X cantidad de veces hasta llegar a 0 como resultado. El número en la otra base  es equivalente a los restos obtenidos desde el último hasta el primero.  En el caso de un número decimal, se debe realizar el entero de igual forma que lo anteriormente explicado, pero el decimal debe multiplicarse (si es 3,5 debe ser 0,5 ya que el entero se realiza por separado) por la base a la que vamos a pasar X cantidad de veces hasta obtener un entero o un bucle que indique que el decimal es periódico; cada número entero acompañado de un decimal al que vamos llegando representa al número decimal en la nueva base (ordenado desde arriba hacia abajo). Ejemplos:

25 J10 ---> J2							25,8 J10 ---> J3

25    / 2							*El entero ya sabemos que es 11001

1       12    / 2							0,8 * 2 = 1,6

0       6    /2						0,6 * 2 = 1,2

0      3    /2						0,2 * 2 = 0,4

1     1    / 2					0,4 * 2 = 0,8

- 0				*Como se repite, es periódico.

25 J10 = 11001 J2				            25,8 J10 = 11001,110011001100….1100 J2

Pasaje directo: Se puede realizar siempre y cuando las bases entre las que intercambiamos sean potencia de la otra (Entre 2, 4, 8, 16… / Entre 5, 25… / Entre 10, 100…). Simplemente se agrupa la cantidad de números que posee el exponente que convierte a la base más pequeña en la base más grande y luego se transforman esas divisiones de números a la base deseada. Ejemplo:

1403 J5 ---> J25

5*2 = 25  1403  14 J25 = 9 / 03 J25 = 3  1403 J5 = 93 J25

*La sigla LSB (least significant bit) representa al bit de menor valor binario que es el último bit a derecha.

*La sigla MSB (most significant bit) representa al bit de mayor valor binario que es el primer bit a izquierda.

*Con X bytes se pueden generar 2*X direcciones distintas.

*2*10 = 1KB / 2*20 = 1MB / 2*30 = 1GB

Complementos y rangos (punto fijo y punto flotante)

*Coma o punto fijo sin signo     2*n / n = cantidad de dígitos – Rango: [0;(2*n)-1]

*Coma o punto fijo con signo (signo magnitud)     1 = negativo  / 0 = positivo –                               Rango: [-((2*n-1)-1);(2*n-1)-1]

*Coma o punto fijo con signo negativos complementados a 2    Rango: [-(2*n-1);(2*n-1)-1]

*Coma o punto fijo con signo negativos complementados a 1    Rango: IDEM Signo Magnitud

*Complemento auténtico, a la base o directo: desde el último 1 a derecha (sin incluir) se invierten todos los dígitos que estén por delante.

*Complemento restringido: se invierten todos los dígitos.

Operaciones en punto fijo

Banderas    S = signo: es el MSB.

V = overflow: cuando el resultado es incoherente con los signos se pone en 1.

Z = cero: solo se pone en 1 si todos los dígitos son ceros.

C = carry o acarreo: cuando al realizar la suma me sobra un digito se pone en 1.

*La representación de números negativos se realiza por complemento a la base y luego se realiza la suma (forma más sencilla de realizar sustracciones).

Operaciones en punto flotantes

*Mantisa fraccionada o normalizada: dejamos el número en decimal (Ejemplo: 0,45.10*1).

*Mantisa entera: dejamos el número en partes enteras (Ejemplo: 45.10*1).

Exceso 128

*El exponente sumado al exceso siempre dan un número positivo.

*Si el número inicia en 0  el exponente es negativo.

*Si el número inicia en 1  el exponente es positivo.

*El exceso 128 es 10000000.

*El exceso 128 se representa en 5 bytes (5 grupos de 8 bits) representados de la siguiente manera:

AAAAAAAA     BBBBBBBB     CCCCCCCC     DDDDDDDD     EEEEEEEE

- Característica = exceso + exponente

- Signo

- Magnitud = mantisa fraccionada normalizada

Exceso 127 (IEEE – Institute of electrical and electronic engineers)

*El exceso 127 se representa en 4 bytes (4 grupos de 8 bits) representados de la siguiente manera:

AAAAAAAA     BBBBBBBB     CCCCCCCC     DDDDDDDD

- Signo

- Exponente + exceso

- Mantisa

*La mantisa se realiza de igual forma que el exceso 128 pero se debe dejar un 1 binario delante del coma, denominado hidden bit o bit escondido.

*El exceso 127 es 01111111.

*El rango del exponente es de (-126; 127).

*El rango de la mantisa es de [1; 2).

*En doble precisión es lo mismo pero con 64 bits.

Códigos

Código ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

*Es de 7 bits, por lo tanto incluye 2*7 (128) combinaciones distintas.

|  | HEX N° | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX N° | BITS 654 Y 3210 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0 | 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | P |
| 1 | 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | A | Q |
| 2 | 0010 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r |
| 3 | 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 8 | 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| A | 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| B | 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| C | 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦ |
| D | 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| E | 1110 | SO | RS | . | > | Ñ | ^ | ñ | ~ |
| F | 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

| NUL = NULL | VT = VERTICAL TABULATION | SYN = SYNCHRONOUS IDLE |
| --- | --- | --- |
| SOH = START OF HEADING | FF = FROM FEED | ETB = END OF TRANSMISSION BLOCK |
| STX = START OF TEXT | CR = CARRIAGE RETURN | CAN = CANCEL |
| EOT = END OF TRANSMISSION | SI = SHIFT IN | SUB = SUBSTITUTE |
| ENQ = ENQUIRY | DEL = DATA LINK ESCAPE | ESC = ESCAPE |
| ACK = ACKNOWLEDGE | DC1 = DEVICE CONTROL 1 | FS = FILE SEPARATOR |
| BEL = BELL (AUDITABLE SIGNAL) | DC2 = DEVICE CONTROL 2 | GS = GROUP SEPARATOR |
| BS = BACKSPACE | DC3 = DEVICE CONTROL 3 | RS = RECORD SEPARATOR |
| HT = HORIZONTAL TABULATION | DC4 = DEVICE CONTROL 4 | US = UNIT SEPARATOR |
| LF = LINE FEED | NAK = NEGATIVE ACKNOWLEDGE | DEL = DELETE |
| ETX = END OF TEXT | SO = SHIFT OUT | EM = END OF MEDIUM |

Código ASCII Extendido o Ampliado

*Es de 8 bits, por lo tanto incluye 2*8 (256) combinaciones distintas.

|  | HEX N° | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX N° | BITS 654 Y 3210 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| 0 | 0000 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | P |
| 1 | 0001 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | A | Q |
| 2 | 0010 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r |
| 3 | 0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | 0100 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | 0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | 0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | 0111 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 8 | 1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | 1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| A | 1010 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| B | 1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| C | 1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦ |
| D | 1101 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| E | 1110 | SO | RS | . | > | Ñ | ^ | ñ | ~ |
| F | 1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |

*Incluye otro cuadro exactamente igual  con los hexadecimales del 8 a la F y del 1000 al 1111 que almacena caracteres especiales.

Código BCD (Binary Code Decimal)

*Representa números decimales del 0 al 9 en bloques de 4 bits.

*Debe atribuirse el valor que corresponde del tipo BCD a cada 1 binario, obteniendo así el número correspondiente.

*Al sumar 2 códigos BCD, si da un número que no es correcto (no pertenece a BCD) se suma un 6 binario (110).

*Existen 4 tipos de código BCD:

BCD puro o natural (8421)

*Coinciden los números del  1 al 9 con sus respectivos binarios.

BCD exceso tres

*A cada decimal se debe sumarle 3 y convertirlo en su binario correspondiente. (Ejemplo: BDC del  1 es 0011).

*Está auto complementado (complemento restringido) a partir del  4 en adelante.

BCD Aiken (2421)

*A cada 1 binario se le adjudica el valor de 2, 4, 2 o 1 dependiendo la posición. El fin es obtener el número deseado (Ejemplo: 5 es 1011 por auto complemento).

*Está auto complementado (complemento restringido) a partir del 4 en adelante.

BCD Empaquetado:

*Consiste en reducir la zona y agrupar los dígitos reducidos (recordar que los bits de zona son los 4 bits de mayor importancia, los primeros,  en código ASCII y los de digito los 4 bits de menor importancia, los últimos).

*Un número desempaquetado ocupa 1 byte (8 bits) ya que cada valor va acompañado de la zona.

*El símbolo positivo se representa con B.

*El símbolo negativo se representa con D.

Código corrector Haming

*Es un código que sirve para la de detección de errores en los mensajes enviados.

Haming (7,4)

*Utiliza 7 bits en total: 4 bits de información y 3 bits de redundancia o paridad.

*Los bits de paridad son añadidos en las potencias de 2.

*Los bits de datos son añadidos en los que no son potencia de 2.

*Formando un ejemplo de la tabla a desarrollar:

Mensaje a enviar: 0110

|  | 1 (0001) | 2 (0010) | 3 (0011) | 4 (0100) | 5 (0101) | 6 (0110) | 7 (0111) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | D1 | P3 | D2 | D3 | D4 |
|  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |
| P1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| P2 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
| P3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haming | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Bits totales que requiere el haming (en este caso al ser 7,4 son 7).

- Bits de paridad en las potencias de 2.

- Código de Haming obtenido.

Pasos:

- Paso debajo de los bits de datos el mensaje recibido.

- En P1 se bajan los que tengan atribuido un 1 binario en el LSB y se sobra alguno que no posee información (de paridad) se realiza la operación XOR entre los datos que hemos bajado, llevándolo a 0.

- En P2 realizamos lo mismo que en P1, pero bajando los datos que están en el bit anterior al LSB cuando ese se encuentre en 1.

- En P3 realizamos lo mismo que en P1 y P2, pero bajando los datos que están en el bit siguiente al MSB cuando se encuentre en 1.

- Bajamos los datos de cada columna obteniendo así el código haming.

Decodificación de código Haming:

*Ejemplo:

Mensaje a enviar: 0110          Mensaje enviado: 1100110	Mensaje recibido: 1100100

*El mensaje recibido tiene error en 1 bit.

|  | 1 (0001) | 2 (0010) | 3 (0011) | 4 (0100) | 5 (0101) | 6 (0110) | 7 (0111) | Paridad Decodificada | Paridad Codificada | Cálculo error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | D1 | P3 | D2 | D3 | D4 |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| P1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | NO (0) |
| P2 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | SI (1) |
| P3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI (1) |

Pasos:

- Se realiza lo mismo que en la primera tabla en base al mensaje recibido.

- En la columna de paridad decodificada ingresamos los bits de paridad obtenidos.

- En la columna de paridad codificada ingresamos la paridad que daría el mensaje correcto.

- En la columna ingresamos un 0 (no hay error) si coincide el bit de la paridad decodificada con la paridad codificada, si no lo hace ingresamos un 1 (si hay error).

Solución del error:

Ejemplo anterior:

Paridad  p3 p2 p1: 110 /  110 = 6  El error está en el bit 6  /  Simplemente cambio el 6 bit

Pasos:

- Ubico los bits de paridad obtenidos en el cálculo de error desde atrás hacia delante.

- Convierto el número binario a decimal.

- Verifico si el error está en ese bit, y si lo está, simplemente lo invierto.

Haming extendido:

*Permite hallar error hasta en 2 bits.

*Se añade un bit de paridad extra (bit de paridad global).

*Si no hay error la codificación es correcta y a su vez la paridad adicional también lo es.

*Si hay error en un bit puede ser por un error en el bit de paridad adicional o por error tanto en el Haming como en el bit de paridad adicional. En el primer caso simplemente se corrige el bit de paridad adicional; en el segundo caso, hay que corregir por el método anterior.

*Si hay error en 2 bits que no están en el bit de paridad adicional pero si en el Haming solo puede informarse el error, pero no corregirse.

Mapa o diagrama de Karnaugh

*Para simplificar con el diagrama de karnaugh debemos realizar las tablas correspondientes.

*Dentro de las mismas agrupamos en potencias de 2.

*Solo quedan aquellas variables que coinciden con sí mismas en él cuadro de simplificación.

*En el karnaugh de 4 variables se invierte el orden de 10 y el 11.

*Ejemplo de karnaugh de 4x4:

Circuitos lógicos

*AND: Es igual a la multiplicación de las entradas.		*OR: Es igual a la suma de las entradas.

*Inversor: Cambia el valor de la variable afectada.		*NAND: Operación de AND con inversor.

*NOR: Operación de OR con inversor.				*XOR: Operación de OR EXCLUYENTE.

*IF: determina 2 posibles caminos, tomando solo 1.

*Las operaciones entre variables cumplen las propiedades de conjuntos (involución, idempotencia, conmutativa, asociativa, distributiva, absorción, complemento, identidad o neutro, ley de demorgan).

*Podemos expresar una función booleana como sumatoria de productos, esta forma es denominada como forma normal disyuntiva o mini términos;  o también como una productora de sumas, esta forma es denominada como forma normal conjuntiva o maxi términos. Para obtener  faltantes en algunos casos, podemos multiplicar por algo que no modifique el resultado; en los mini términos debe multiplicarse por la suma de una variable y su negado, ya que eso es igual a 1; en los maxi términos deberá sumarse la multiplicación entre una variable y su negado, ya que  eso es igual a 0.

Decodificadores:

*La cantidad de salidas depende de la cantidad de entradas (si yo tengo N entradas, entonces la cantidad de salidas será de 2*N).

*Aquellos variables que den una salida de un 1 binario se juntaran a través de una compuerta AND y darán como resultado la función correspondiente.

*En algunos decodificadores se incluye la entrada “Enable” que determinará si este esta encendido o no; si está en 0 entonces el decodificador no funcionará.

Múltiple XOR (MUX):

*Posee variables visibles o de selección  y no visibles o de datos.

*Las variables visibles son menos que las no visibles: si tenemos N variables visibles  tenemos 2*N variables no visibles.

*La salida será siempre la función booleana indicada.

*La cantidad de combinaciones de la función booleana será igual a 2*M / M = suma de variables de selección y de datos.

*Ejemplo:

| X | Y | Z | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Pasos:

- Agrupo como las zonas rojas y bordo de la tabla las variables de selección.

- Agrupo, por otra parte, como la zona verde de la tabla las variables de datos.

- Realizo la operación XOR en las variables de datos correspondiente a cada variable de selección y comparo si son coinciden o no.

- Entradas de selección: X/Y.

- Entradas de datos.

- Función de salida.